CAN Fault Injection Quick Guide

目的: fault injection の準備、注入条件、観測ポイント、復帰手順を 2 ページ弱の参照用に圧縮する。

1. Injection families

| Fault | Trigger | Observe | Reset |
| --- | --- | --- | --- |
| alive counter freeze | State=READY | timeout monitor | bus off clear |
| checksum flip | Torque request > 40Nm | fallback torque | frame restore |
| message mute | Diag active | session drop | tester present |
| ID swap | Heartbeat stable | wrong consumer | DBC revert |

2. Decision flow

3. Notes that often matter

- trigger condition をログ時刻と同じ粒度で残す。ready後なのか precharge中なのかで意味が変わる。

- reset 手順を fault 毎に固定しない。bus off clear と full ignition cycle は重みが違う。

- inject 成功だけで満足しない。fallback path が期待通り単調に進むかを見る。

Reset + clear DTC

Observe fallback

Inject on trigger

Arm template