HILS DC Charging Bench Bring-up Procedure

目的: OBC/DC charging 系の HILS ベンチを朝一で立ち上げるための、前提条件・操作順・確認ログをまとめる。

1. Scope

対象は Host PC, dSPACE rack, charger ECU, battery simulator, load emulator。通常運転の量産車条件ではなく、観測優先の bench condition を前提とする。

2. Preconditions

| Item | Expected | Note |
| --- | --- | --- |
| 12V PSU | 13.5 V | 2 A current limit 以上 |
| HV Simulator | 365 V standby | 初期 SOC 55 % |
| CANoe | config loaded | log file path fixed |

3. Bench topology

4. Startup steps

1. PSU output on, dSPACE model load, CANoe measurement start.

2. CHG_ModeReq=Standby を 500 ms 監視し、unexpected wakeup が無いことを確認。

3. Pilot duty を 5 % -> 10 % -> 50 % に変え、PlugState=Connected を確認。

4. Precharge complete 後に ChargeEnable=1 を送り、HV current feedback を確認。

5. Useful log fragment

[07:52:14.201] PilotDuty=10%

[07:52:14.540] PlugState=Connected

[07:52:16.028] ChargeEnable=1, HVCurrent=8.2A

Battery Sim

Charger ECU

dSPACE HIL

Host PC